Objetivos da atividade:

- Neste roteiro, usaremos a VLSM criada no laboratório 7 e configuraremos rotas estativas para que todas as redes possam se comunicar.

Bibliografias KUROSE, J. F. e ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet – Uma Nova Abordagem – Pearson BRITO, S. H. B. Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes - Novatec Blog LabCisco - http://labcisco.blogspot.com.br/

Redes de computadores

Prof. Dr. Bruno da Silva Rodrigues  - Bruno.rodrigues@mackenzie.br

Configurando roteamento estático na VLSM abaixo

Distribua uma rede classe C 192.168.1.0 em três sub-redes onde as Redes A, B, C e D  devem suportar respectivamente: 48 hosts, 28 hosts, 14 hosts e 88 hosts conforme indicado na figura 1.

Com base na experiencia da semana passada, preencha as tabelas abaixo:

| Rede | End. Rede | Range de Hosts | Endereço de Broadcast | Endereço de Gateway | Máscara | Nome router e interface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0/25 | 192.168.1.1 192.168.1.126 | 192.168.1.127 | 192.168.1.1 | 255.255.255.128 | Router2 / Fa 0/0 |
| 2 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 192.168.1.190 | 192.168.1.191 | 192.168.1.129 | 255.255.255.192 | Router0/ Fa 0/0 |
| 3 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.193 192.158.1.222 | 192.168.1.223 | 192.168.1.193 | 255.255.255.224 | Router1/ Fa 0/0 |
| 4 | 192.168.1.224/28 | 192.168.1.225 192.168.1.238 | 192.168.1.239 | 192.168.1.225 | 225.225.255.240 | Router1/ Fa 0/1 |
| 5 | 192.168.1.240 | 192.168.1.241 192.168.1.242 | 192.168.1.243 | ----------- | 255.255.255.252 | ---------------- |
| 6 | 192.168.1.244 | 192.168.1.245 192.168.1.246 | 192.168.1.247 | ------------ | 255.255.255.252 | ---------------- |

Reproduza a topologia apresentada na figura 1 e configure as interfaces dos roteadores via CLI. (não é preciso conectar cabo de console – pode configurar via CLI ao clicar no roteador. Realizar um print da tela em cada interface configurada.

| Mapeamento de interfaces dos roteadores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roteador | REDE | Interface | Endereço IP |
| Router-0 | FA 0/0 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 |
| Router-0 | Serial 2/0 | 192.168.1.240/30 | 192.168.1.241 |
| Router-0 | Serial 3/0 | 192.168.1.244/30 | 192.168.1.245 |
| Router-1 | FA 0/0 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.193 |
| Router-1 | FA 1/0 | 182.168.224/28 | 192.168.1.225 |
| Router-1 | Serial 2/0 | 192.168.1.240/30 | 192.168.1.242 |
| Router-2 | FA 0/0 | 192.168.1.0/25 | 192.168.1.1 |
| Router-2 | Serial 2/0 | 192.168.1.244/30 | 192.168.1.246 |

Preecha a tabela abaixo onde será indicado a rede no formato a.b.c.d/x e o endereço de IP do next hop que será usado para realziar o roteamento estatico.

| Mapeamento de interfaces dos roteadores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roteador | REDE adicionada | Proximo roteador (IP) |
| R0 | 192.168.1.0/25 | 192.168.1.246 |
| R0 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.242 |
| R0 | 192.168.1.244/28 | 192.168.1.242 |
| R1 | 192.168.1.0/25 | 192.168.1.241 |
| R1 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.241 |
| R2 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.245 |
| R2 | 192.168.1.192/27 | 192.168.1.245 |
| R2 | 192.168.1.224/28 | 192.168.1.245 |

Com base na tabela anterior, configure rotas estaticas entre as redes A, B, C e D.  Apresente os comandos usados na configuração de cada roteador e o um print da tela após exeutar os comandos show ip interface brief e show ip route.

Para configurar as rotas estaticas usaremos o comando:

ip route End.Rede  mascara  Next_hop

Exemplo

ip route 10.1.1.0  255.255.255.0 192.168.10.2

onde 10.1.1.0 é a rede que você quer alcançar e 192.168.10.2 é o endereço do próximo salto.

Usando como base a REDE 1 execute as seguintes opções :

| A) Apresentar um print da tela do CLI do Roteador com os comando usados na configuração do dispositvo. (Obs. O prompt do roteador teve ter o nome dos alunos do grupo) | B) Acesse uma maquina da rede 1 clique no prompt de comando e execute o comando Ipconfig. Apresente o print da tela | C) Apresentar o print da tela, da execução o comando ping testando a conectivade com outra maquina na rede 2, na rede 3 e na rede 4. |
| --- | --- | --- |
| Router 0 | PC Rede A |  |

| Router 1 | Pc Rede B |  |
| --- | --- | --- |
| Router 1 | Pc Rede C |  |
| Router 2 | PC Rede D |  |